Предложение по оборудованию

Объемно-планировочное решение

Предложение по материалам

| Потолок | ГВЛ, цвет: жемчужно-белый, матовый |  |
| --- | --- | --- |
| Стены | Штукатурка, текстура, 2 цвета: зеленый (2 смежные стены: стена с интерактивной доской, стена со стеллажом и дверью); желтый (2 смежные стены: стена с окнами, стена с тумбами и оргтехникой) |  |
| Окна | Рольшторы (на желтой стене, цвет: оранжевый) |  |
| Пол | Линолеум светло-коричневый |  |

Спецификация

| Наименование | Спецификация: назначение, размер, цвет | Примечание, ссылка на сайт |
| --- | --- | --- |
| - Отделочные материалы. |  |  |
| Пол | Линолеум коммерческий |  |
| Стены | Текстурная штукатурка, краска водоэмульсионная акриловая | RAL 250-2, RAL 1018, |
| Потолок | ГВЛ, краска водоэмульсионная акриловая | RAL 1013 |
| - Электрика. |  |  |
| Освещение | Светодиодная лента (по периметру рабочих мест) | S2-LINIA-94-F |
|  | Светильники – 6 шт. | SL-LINE-4932-2500 (BLACK + OPAL) |
|  | Светильники – 6 шт. | LTD-220WH-FROST-30W-4000К |
|  | Светильники точечные – 9 шт. | SP-POLO-BUILT-R95-25W |
| Розетки | Розетки штепсельные открытой установки (в колону) | Ecoplast TR-8M/1 |
| Выключатели | Автоматические однополюсные выключатели 16А Автоматические однополюсные выключатели 25А |  |

Пояснительная записка

Учебная мастерская «Набор и обработка текста»представляет собой кабинет общей площадью 33,9 м2, рассчитан на 6 рабочих мест.

В кабинете имеются

- две технических ниши,

- отделка стен – обои.

- потолок – побелка.

- пол – линолеум, деревянные плинтуса.

- освещение – общее, светильники с лампами накаливания.

- проводка – наружная, в коробах.

- окна – стеклопакеты;

- радиаторы отопления – биметалл.

Запланировано:

| Потолок | выполнение несущего каркаса для крепления листов ГВЛ; крепление в каркасе алюминиевого профиля; подшивка листов ГВЛ; шпаклевка листов ГВЛ; окраска листов ГВЛ; установка и подключение светильников, встраиваемых в потолок; установка светильников, подвешиваемых на тросах; |
| --- | --- |
| Стены | демонтаж коробов технических ниш; очистка стен от обоев, выравнивание стен; грунтовка стен, армирование и штукатурные работы; нанесение текстурной штукатурки при помощи текстурного пистолета, окраска стен водоэмульсионной акриловой краской; |
| Пол | демонтаж напольного покрытия; устройство стяжки из цементно-песчаного раствора; укладка линолеума коммерческого на клей с проклейкой швов шнуром ПВХ; установка плинтусов ПВХ; |
| Окна | установка уголков ПВХ (обрамление окна); установка рольштор; |
| Двери | монтаж дверного блока противопожарного, 2100 * 900 мм; |
| Электрика | демонтаж электроустановочных изделий, электрического щита, розеток и выключателей; прокладка кабельных линий; устройство розеток штепсельных скрытой установки; устройство выключателей скрытой установки одно- и двухклавишных; устройство щита распределительного; |
| Оборудование | установка, монтаж мебели и оборудования; |